PRILOG I.

NABAVA RABLJENOG VATROGASNOG VOZILA

Javni naručitelj: Vatrogasna zajednica Grada Svetog Ivana Zeline

Evidencijski br: 02-2021

OBRAZAC TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA VOZILA

| Tehničke specifikacije vatrogasne cisterne-RABLJENO ___________________________________________________________________________ (upisati proizvođača, marku, tip i model ponuđenog vozila) |  |
| --- | --- |
| - VOZILO I PODVOZJE |  |
| OPĆI TRAŽENI PODACI | UPISATI PONUĐENO |
| MOTOR |  |
| Godina proizvodnje: ne starija od 2008. |  |
| Broj prijeđenih kilometara: ne više od 300.000 km |  |
| Diesel, s direktnim ubrizgavanjem goriva |  |
| Izvedba motora minimalno EURO-4 |  |
| Snaga min. 200 kW |  |
| Zapremnina motora min. 6500 ccm |  |
| Vodeno hlađenje |  |
| DIMENZIJE I MASA PODVOZJA |  |
| Osovinski razmak min. 3000 mm, max. 3300 mm |  |
| Dozvoljena ukupna masa vozila max. 15500 kg |  |
| Dozvoljena visina max. 3300 mm |  |
| Dozvoljena dužina max. 6500 mm |  |
| MJENJAČ |  |  |
| Ručni (upisati broj brzina) |  |
| POGON |  |  |
| Pogon obavezno 4x4 |  |  |
| OGIBLJENJE |  |  |
| Blokada diferencijala, prvog i zadnjeg pogona |  |  |
| Stabilizator prednje i stražnje osovine |  |  |
| GUME I KOTAČI |  |  |
| Minimalno 275/70 R22.5 |  |  |
| Prednja osovina jednostruke gume |  |  |
| Stražnja osovina dvostruke gume |  |  |
| KOČNICE |  |  |
| ABS |  |  |
| UPRAVLJAČKI SUSTAV |  |  |
| Hidraulički upravljački sustav sa servom uređajem |  |  |
| Položaj upravljača lijevi |  |  |
| KABINA |  |  |
| Jednostruka kabina |  |  |
| Sjedala min.: 1 vozač + 1 suvozača |  |  |
| Zračno ogibljeno sjedalo za vozača |  |  |
| DODATNA OPREMA |  |  |
| Hidraulična dizalica min. 10 t |  |  |
| Rezervni kotač |  |  |
| 2 podložnika za kotače |  |  |
| Na vozilu treba biti ugrađena slijedeća zvučna i svjetlosna signalizacija : - na kabini vozila minimalno dva rotaciona svjetla ili bljeskalice, lijevo i desno - sirena sa minimalno dva tona na krovu kabine i upravljačkom jedinicom ili prekidačem u kabini |  |  |
| Klima uređaj |  |  |
| Radio stanica stabilna VHF analogno -digitalna |  |  |
| Radio stanica stabilna digitalna |  |  |
| Zvučni signal za vožnju unatrag |  |  |
| Rotirajući lanci za snijeg za zadnji pogon |  |  |
| Kabina i nadogradnja (osim kod roleta nadogradnje): crvena RAL 3000 |  |  |

| - NADOGRADNJA |  |
| --- | --- |
| OPĆI TRAŽENI PODACI | UPISATI PONUĐENO |
| Nadogradnja za smještaj sprava, uređaja i sredstava postavljena je na zajednički ( pomoćni ) okvir koji je elastično pričvršćen na podvozje vozila |  |
| Kostur nadogradnje mora biti izveden od nehrđajućih profila ili panela velike stabilnosti i čvrstoće, međusobno spojenih vijčanom vezom |  |
| Unutrašnjost prostora za opremu izvedena pomoću nehrđajućih profila koji su međusobno spojeni i učvršćeni vijčanom vezom |  |
| Prostori za opremu zatvaraju se kvalitetnim aluminijskim roletama, lako pokretljivim sa mogućnošću zaključavanja |  |
| Otvaranje bilo koje rolete automatski osigurava rasvijetljenost unutarnjeg prostora nadogradnje sa LED rasvjetnim tijelima |  |
| Gornji i donji dio nadogradnje, te police unutar nadogradnje izvedene su od nehrđajućeg lima rebrastog profila |  |
| Za pristup opremi, koja je smještena u gornjim policama nadogradnje, predviđeni čvrsto ugrađeni podesti koji u zatvorenom položaju ujedno služe kao zaklopke prostora s opremom u donjem dijelu nadogradnje |  |
| Podesti izrađeni od istog materijala ( panela ) kao i nadogradnja, obloženi sa unutarnje strane nehrđajućim rebrastim limom( gazeći sloj) vanjska strana obojana u RAL 3000 |  |
| Otvaranje i zatvaranje podesta potpomognuto amortizerima |  |
| Spremnik za vodu kapacitet min. 5500 lit. (upisati kapacitet u lit.) |  |
| Spremnik za vodu mora biti, lako dostupan radi održavanja izrađen od umjetnih masa pojačanih staklenim vlaknima, otporne na UV zrake, pogodan za prijevoz pitke vode |  |
| Spremnik za vodu mora imati mogućnost punjenje 1x Storz B 75 sa lijeve i desne strane vozila |  |
| Spremnik za vodu mora imati pokazivač razine vode, LED, na upravljačkom pultu pumpe |  |
| Centrifugalna vatrogasna pumpa za gašenje požara sljedećih karakteristika: - protok min.2000l/min kod 10 bara( upisati protok kod 10 bara u l/min.) - srednja tlačna izlaza bočno lijevo 1x Storz B 75 i bočno desno srednja tlačna izlaza 1x Storz B 75 - uz pumpu na stražnjem djelu nadogradnje treba biti pregledni upravljački pult svim potrebnim za potpuno funkcioniranjem rada pumpe. |  |
| - DOKUMENTACIJA I PRILOZI |  |
| Uz ponudu obavezno priložiti: minimalno 6 fotografija (izvana i iznutra) |  |
| kopiju prometne dozvole |  |

……………………………………..

(naziv Ponuditelja)

...……………………………………

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe)

……………………………………… 			  Datum........................2021.

(potpis ovlaštene osobe)

M.P.